编织袋拆垛项目通信协议

目录

说明	1

一、 通信协议基本说明	1

二、ModBus寄存器分配和内容说明	1

说明

本文档对编织袋拆垛项目中视觉设备与客户设备间的网络通信协议进行说明，包括通信协议类型，通信角色的设置，通信的内容及解析方法等，方便用户进行对接开发。

- 通信协议基本说明

1、基于ModBusTcp 通信协议。

2、视觉设备为从站(服务器)，客户设备为主站(客户端)，客户设备作为主控，实现检测流程控制。

3、所有命令，状态和数据通信都通过保持寄存器完成，保持寄存器首地址：40001;

4、所有命令，状态，错误码和数据都占用单独的寄存器，不存在寄存器共用情况。

5、寄存器内坐标/角度等数据按16Bit 大端存放。

6、坐标数据和角度数据都以16字节整数表示，坐标单位为毫米，角度单位为度。

二、ModBus寄存器分配和内容说明

| moudbus地址 | plc地址 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40001 | INT | 触发信号 | 1：触发（拍照点1） 2：触发（拍照点2） |
| 1 | 40002 | INT | 相机状态 | 1：完成（拍照点1） 2：完成（拍照点2） 3：忙碌 |
| 4 | 40005 | UINT | 数量 | 检测结果1 |
| 6 | 40007 | Float | 物体1中心点坐标X值 |  |
| 8 | 40009 | Float | 物体1中心点坐标Y值 |  |
| 10 | 40011 | Float | 物体1中心点坐标Z值 |  |
| 12 | 40013 | Float | 物体1偏转角 |  |
| 14 | 40015 | Float | 物体2中心点坐标X值 |  |
| 16 | 40017 | Float | 物体2中心点坐标Y值 |  |
| 18 | 40019 | Float | 物体2中心点坐标Z值 |  |
| 20 | 40021 | Float | 物体2偏转角 |  |
| 22 | 40023 | Float | 物体3中心点坐标X值 |  |
| 24 | 40025 | Float | 物体3中心点坐标Y值 |  |
| 26 | 40027 | Float | 物体3中心点坐标Z值 |  |
| 28 | 40029 | Float | 物体3偏转角 |  |
| 30 | 40031 | Float | 物体4中心点坐标X值 |  |
| 32 | 40033 | Float | 物体4中心点坐标Y值 |  |
| 34 | 40035 | Float | 物体4中心点坐标Z值 |  |
| 36 | 40037 | Float | 物体4偏转角 |  |
| 38 | 40039 | Float | 物体5中心点坐标X值 |  |
| 40 | 40041 | Float | 物体5中心点坐标Y值 |  |
| 42 | 40043 | Float | 物体5中心点坐标Z值 |  |
| 44 | 40045 | Float | 物体5偏转角 |  |
| 46 | 40047 | UINT | 数量 | 检测结果2 |
| 48 | 40049 | Float | 物体1中心点坐标X值 |  |
| 50 | 40051 | Float | 物体1中心点坐标Y值 |  |
| 52 | 40053 | Float | 物体1中心点坐标Z值 |  |
| 54 | 40055 | Float | 物体1偏转角 |  |
| 56 | 40057 | Float | 物体2中心点坐标X值 |  |
| 58 | 40059 | Float | 物体2中心点坐标Y值 |  |
| 60 | 40061 | Float | 物体2中心点坐标Z值 |  |
| 62 | 40063 | Float | 物体2偏转角 |  |
| 64 | 40065 | Float | 物体3中心点坐标X值 |  |
| 66 | 40067 | Float | 物体3中心点坐标Y值 |  |
| 68 | 40069 | Float | 物体3中心点坐标Z值 |  |
| 70 | 40071 | Float | 物体3偏转角 |  |
| 72 | 40073 | Float | 物体4中心点坐标X值 |  |
| 74 | 40075 | Float | 物体4中心点坐标Y值 |  |
| 76 | 40077 | Float | 物体4中心点坐标Z值 |  |
| 78 | 40079 | Float | 物体4偏转角 |  |
| 80 | 40081 | Float | 物体5中心点坐标X值 |  |
| 82 | 40083 | Float | 物体5中心点坐标Y值 |  |
| 84 | 40085 | Float | 物体5中心点坐标Z值 |  |
| 86 | 40087 | Float | 物体5偏转角 |  |